FACULTAD DE CIENCIAS INFORMÁTICAS

FUNDAMENTOS DE

SISTEMAS DIGITALES

TRABAJO GRUPAL

INTEGRANTES:

Jairo Maximiliano Garzón Garzón paralelo “A”

Karen Elizabeth Velasquez Chavez paralelo “A”

Héctor Barreto Pincay paralelo “B”

Gema Alexandra Reyna Vega paralelo “A”

CARRERA:

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

ASIGNATURA:

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DIGITALES

DOCENTE:

ING. JANDRY FRANCO

ACTIVIDAD #6

Diseñar circuitos combinacionales a partir de ecuaciones lógicas, construyendo sus diagramas mediante herramientas digitales

CURSO:

CUARTO SEMESTRE ¨A¨

MANABI – ECUADOR

ABRIL–AGOSTO

2026

Actividad #2

INFORME TÉCNICO: DISEÑO DE UN CONTADOR SINCRÓNICO CON MÁQUINAS DE ESTADO FINITO (FSM)

Asignatura: Sistemas Digitales

Carrera: Tecnologías de la Información y Comunicación – UTM

Integrantes: Garzón Garzón Jairon Maximiliano, Barreto Pincay Héctor Leonardo, Velásquez Chávez Karen Elizabeth

Semestre / Paralelo: Quinto "A"

Periodo Académico: Octubre 2026 – Enero 2027

Docente: Mg. Gema Isabel Medranda Cobeña

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En una planta embotelladora automatizada se requiere agrupar botellas en cajas con capacidad fija para seis unidades. Un sensor óptico colocado en la banda transportadora genera un pulso eléctrico por cada botella que transita. El sistema de control digital debe contar sincrónicamente desde 0 hasta 5 e inmediatamente reiniciar la cuenta a 0.

Al alcanzar el estado 5 (1012), el sistema debe activar la señal de salida CAJA_LLENA para habilitar un actuador mecánico encargado de retirar y desviar la caja. Adicionalmente, el proceso requiere una señal de entrada de control denominada PARO, la cual congela el conteo en su valor actual sin reiniciarlo. El circuito debe diseñarse mediante una Máquina de Estado Finito (FSM) e implementarse empleando bistiables o Flip-Flops sincrónicos.

2. JUSTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL MODELO FSM

Se selecciona una Máquina de Estado Finito tipo Moore.

Justificación: En una FSM de Moore, el valor de las salidas depende única y exclusivamente del estado presente del sistema (Q2Q1Q0) y no de las variaciones instantáneas en las entradas. Esto garantiza que la señal CAJA_LLENA permanezca estable durante todo el ciclo del estado 5, evitando transitorios o pulsos falsos (glitches) hacia el actuador mecánico cuando la señal del sensor cambie.

3. ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA Y CODIFICACIÓN DE ESTADOS

El contador recorre 6 estados válidos: S0,S1,S2,S3,S4,S5. Para representar 6 estados se requiere una cantidad de bits n tal que 2n≥6, por lo que se utilizan 3 Flip-Flops tipo D (Q2,Q1,Q0).

- S0=0002 (Conteo 0)

- S1=0012 (Conteo 1)

- S2=0102 (Conteo 2)

- S3=0112 (Conteo 3)

- S4=1002 (Conteo 4)

- S5=1012 (Conteo 5 - CAJA_LLENA = 1)

Tratamiento de estados no utilizados (1102 y 1112): Se asignan como condiciones "Don't Care" / No Importa (X) en los mapas de Karnaugh para lograr la máxima simplificación de las ecuaciones de excitación.

4. TABLA DE TRANSICIÓN DE ESTADOS Y EXCITACIÓN DE FLIP-FLOPS (TIPO D)

Para Flip-Flops tipo D, la entrada de excitación es idéntica al estado siguiente deseado (Di=Qi+).

| Estado Presente (Q2​Q1​Q0​) | Entrada PARO (P) | Estado Siguiente (Q2+​Q1+​Q0+​) | Entradas D2​D1​D0​ | Salida CAJA_LLENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 0 | 001 | 0,0,1 | 0 |
| 000 | 1 | 000 | 0,0,0 | 0 |
| 001 | 0 | 010 | 0,1,0 | 0 |
| 001 | 1 | 001 | 0,0,1 | 0 |
| 010 | 0 | 011 | 0,1,1 | 0 |
| 010 | 1 | 010 | 0,1,0 | 0 |
| 011 | 0 | 100 | 1,0,0 | 0 |
| 011 | 1 | 011 | 0,1,1 | 0 |
| 100 | 0 | 101 | 1,0,1 | 0 |
| 100 | 1 | 100 | 1,0,0 | 0 |
| 101 | 0 | 000 | 0,0,0 | 1 |
| 101 | 1 | 101 | 1,0,1 | 1 |
| 110 | X | XXX | X,X,X | X |
| 111 | X | XXX | X,X,X | X |

5. SIMPLIFICACIÓN MEDIANTE MAPAS DE KARNAUGH

5.1 Salida CAJA_LLENA

CAJA_LLENA=Q2⋅Q1⋅Q0

5.2 Excitación D0

D0=P⋅Q0+P⋅Q2⋅Q0

5.3 Excitación D1

D1=P⋅Q1+P⋅Q2⋅Q1⊕Q0

5.4 Excitación D2

D2=P⋅Q2+P⋅Q2⋅Q0+Q1⋅Q0

6. LIMITACIONES TÉCNICAS Y ANÁLISIS CRÍTICO

- Rebote del Sensor: En un entorno industrial, los sensores ópticos o electromecánicos producen picos de voltaje fluctuantes (rebotes). Es indispensable incorporar un circuito de rebote (debouncer) mediante un filtro RC o una báscula Schmitt Trigger para evitar falsos conteos.

- Frecuencia Máxima de Operación: Viene limitada por el tiempo de propagación (tpd) acumulado entre los Flip-Flops y las compuertas lógicas de la red de estado siguiente.

- Estados Indeterminados / No Utilizados: Dado que los estados 1102 y 1112 fueron definidos como Don't Care, en caso de interferencia por ruido eléctrico, el circuito debe poder recuperar el ciclo sin quedarse bloqueado.

7. CONCLUSIONES

- Se diseñó exitosamente una Máquina de Estado Finito tipo Moore para el control automatizado de empacado, asegurando la sincronía completa entre la señal del sensor y el conteo módulo-6.

- La implementación con Flip-Flops tipo D permitió reducir la complejidad de la lógica combinacional de estado siguiente mediante mapas de Karnaugh.

- La señal de entrada PARO demostró congelar el estado presente sin borrar la información almacenada en los bistiables.

8. REFERENCIAS (NORMA APA 7ma EDICIÓN)

- Floyd, T. L. (2016). Fundamentos de Sistemas Digitales (11.ª ed.). Pearson Educación.

- Tocci, R. J., Widmer, N. S., & Moss, G. L. (2017). Sistemas digitales: principios y aplicaciones. Pearson Educación.

GUÍA DE MONTAJE EN TINKERCAD

Para implementar este contador sincrónico módulo-6 en Tinkercad:

Componentes en Tinkercad:

- 2 x Circuito Integrado 74HC74 (Flip-Flops Tipo D dobles).

- 1 x 74HC08 (Compuertas AND) / 74HC32 (Compuertas OR) / 74HC04 (NOT).

- 1 x Suministro de Energía (5 V).

- 1 x Generador de Funciones (Frecuencia a 1 Hz, Onda Cuadrada para la señal del sensor/reloj).

- 1 x Interruptor Deslizante (Entrada PARO).

- 4 x LED (Q0,Q1,Q2 en rojo; CAJA_LLENA en verde) con resistencias de 220 Ω.

Pasos de conexión:

- Alimentación: VCC (Pin 14) a 5 V, GND (Pin 7) a Tierra en todos los integrados.

- Desactivar entradas asíncronas: Conectar los pines PRESET y CLEAR de los 74HC74 a 5 V mediante resistencias de 10 kΩ.

- Conectar la señal del Generador de Funciones a la entrada CLK de los tres Flip-Flops al mismo tiempo (Reloj sincrónico).

- Armar las compuertas lógicas D0,D1,D2 e ingresarlas a los pines D de cada Flip-Flop respectivo.

1. ¿Por qué usamos 3 Flip-Flops y no 2?

- El cálculo: Con 2 Flip-Flops solo podemos contar hasta 4 estados (22=4: de 0 a 3).

- Para contar hasta 6 estados (0 a 5), necesitamos obligatoriamente 3 Flip-Flops (23=8 posibles combinaciones).

- Como solo usamos 6 estados (000 al 101), nos quedan 2 combinaciones libres (110 y 111). En los Mapas de Karnaugh los pusimos como "No Importa" (X) para que las ecuaciones lógicas de las compuertas salgan lo más cortas y sencillas posibles.

2. ¿Cómo funciona la lógica del circuito en Tinkercad?

- Los 3 Flip-Flops (Q2,Q1,Q0):

  - Representan los bits del número en binario.

  - S0=000 (0 botellas)

  - S1=001 (1 botella)

  - S2=010 (2 botellas)

  - S3=011 (3 botellas)

  - S4=100 (4 botellas)

  - S5=101 (5 botellas → ¡Caja Llena!)

- El Reloj Sincrónico (CLK):

  - La señal del generador de funciones (o el pulsador) va conectada a los pines de reloj de los tres Flip-Flops al mismo tiempo. Eso es lo que hace que el contador sea sincrónico.

- La señal PARO (P):

  - Es un interruptor simple. Cuando está en 1 (5 V), las ecuaciones D0,D1,D2 obligan a los Flip-Flops a guardar su propio valor actual (Di=Qi), por lo que la cuenta se "congela" sin borrarse.

3. La Salida CAJA_LLENA

- La ecuación es: CAJA_LLENA=Q2⋅Q1⋅Q0.

- Significado: El LED verde de CAJA_LLENA solo se va a encender cuando Q2=1, Q1=0 y Q0=1 (es decir, el número 5 en binario). En cualquier otro número (0,1,2,3,4), estará apagado.

4. Aspecto práctico para el montaje físico en Tinkercad

- El circuito integrado 74HC74 trae 2 Flip-Flops tipo D por chip. Por lo tanto, en la protoboard de Tinkercad vas a necesitar colocar 2 chips 74HC74 (usarás los 2 Flip-Flops del primer chip y solo 1 Flip-Flop del segundo chip).

- Recuerda alimentar todos los integrados (VCC en pin 14 a 5 V y GND en pin 7 a Tierra) y mandar las entradas asíncronas (PRESET y CLEAR) a 5 V para que no bloqueen la simulación.